# CORRECTION EX CHAP 6P

# I – Étude du circuit RC

1.  voir schéma

2. D'après la loi d'additivité des tensions: E = uAB + uBD soit E = uR + uC

Loi d'Ohm: uAB = R.i

i = dqdt et q = C.uC(t), soit i = dC.uC(t)dt, C étant une constante alors i = C. duC(t)dt

E = RC. duC(t)dt+ uC(t)	équation différentielle de la charge du condensateur

3.a) L'équation différentielle établie est : E = RC. duC(t)dt+ uC(t).

En régime permanent, uC(t) est constante, donc duC(t)dt= 0. Il vient E = uC(t).	Donc uC = 30 V.

3.b) uC(t) = A (1 – e–t/) = A – A.e–t/ , soit duC(t)dt=Aτ.e–t/. Insérons ces expressions dans l'équation différentielle:

E = RC. Aτ.e–t/ + A – A.e–t/          E – RC. Aτ.e–t/ = A – A.e–t/

Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut: A = E  et RC. Aτ = A	soit RCτ= 1 donc  = RC

3.c)  est appelée constante de temps.

R = UI	C = qU		Soit [R×C] = UIQU=QI    Or I = QΔt	   soit [I] = [Q].[T]–1

[R×C] = [T] donc RC est homogène à un temps.  s'exprime en secondes (s).

Régime permanent

E =

Régime transitoire



4.

5.  = R.C = 100103  20010–6 = 20,0 s

6.a) uC(t0) = Ul = E.( 1– e−t0τ)

UlE = 1 – e−t0τ

e−t0τ = 1 – UlE

e−t0τ = E−UlE

et0τ= EE−Ul

t0τ = ln EE−Ul

t0 = . ln EE−Ul

6.b) t0 = 20,0  ln 3030−20 = 22 s graphiquement, on vérifie que pour t = t0 on a bien uC = Ul.

6.c) D'après le graphe de uc(t), uc varie très peu dans la  partie où t0 >> . La comparaison entre uc et Ul devient  imprécise, ainsi l'allumage de la lampe n'aura pas la même durée à chaque fois.

7. t0 . Si on augmente R ou C, alors  augmente. La durée d'allumage de la lampe augmente.

Constante de temps d'une minute:	 = R.C	soit R = τC	R = 6.101200.10−6= 3.102 k

8.a) Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, on court-circuite le condensateur (décharge instantanée), alors uC = 0 V. On a uC < Ul .

b) Si la lampe est déjà allumée: la lampe reste allumée, et on a ainsi remis la minuterie à zéro.

Si la lampe est éteinte: la lampe s'allume.

vers YA

vers le circuit de déclenchement

SCHÉMA 1

pile spéciale

r

E

C

B

A

i

1

K

2

u C

u R

R

EX n°2

I.1. Charge du condensateur

I.1.a. Le condensateur est chargé à 99,9% au bout d'une durée égale à 5.

Dans cette partie du circuit  = r.C.

C est faible puisque C = 470 nF soit  4,7010–7 F. et la valeur de la résistance est très faible, donc  est proche de 0 s.

Le condensateur se charge presque instantanément.

I.1.b. Branchements de l'interface d'acquisition:

I.1.c.

En rouge, la tension uc lors de la charge du condensateur. (uC est croissante et cela très rapidement)

= 

I.1.d. Lorsque le condensateur est complètement chargé, il n'y a plus de courant qui circule. i = 0 A.

On lit sur la courbe 1: uC maximale = 5,7 V = E

I.2. Décharge du condensateur

I.2.a.  signe de l'intensité i du courant lors de la décharge: i négative

D'après la loi d'Ohm: uR = – R.i	(signe – car flèche i et flèche uR dans le même sens)

q = C.uC   et i = dqdt

lors de la décharge d'après la loi d'additivité des tensions: uC = uR

I.2.b. uC = – R.i        uC + R.i = 0         uC + Rdqdt = 0          uC + R.C.duCdt= 0

duCdt + 1RC.uC = 0		avec  = R.C, on obtient finalement duCdt + 1τ.uC = 0

I.2.c.  = R.C

D'après la loi d'Ohm: u = R.i		R = ui		donc [R] = [U][I]

Comme expliqué dans la question précédente: i = C.duCdt	soit C = i.dtduC	donc [C] = [I].[T][U]

[R.C] = [R][C] = [U][I] [I].[T][U]

[R.C] = [T] la constante de temps est bien homogène à une durée.

I.2.d. Détermination graphique de .

Méthode 1: Pour t = , la tension aux bornes du condensateur est égale à 37% de sa valeur maximale uC = 0,37E

uC = 2,1 V). On trouve  = 0,8 s.

Méthode 2 (moins précise): On trace la tangente à la courbe représentative de uC(t) en t =0 s.

La tangente coupe l'asymptote horizontale uC = 0 à l'instant t = .

On trouve  = 0,8 s

I.2.e. R = τC = 0,8470.10−9= 1,7 M

I.3. Lien entre la décharge du condensateur et les battements du cœur

I.3.a. L'énoncé indique que l'impulsion est créée quand uC(t1) = ulimite=Ee.  donc E = uCe = 2,1e = 5,7 V

On vérifie que la valeur de E est en accord avec celle trouvée à la question I.1.d.

I.3.b. uC(t) = E.e–t/             uC(t1) = ulimite=Ee = E.e–1 = E.e−t1τ   par analogie, on a t1/ = 1	donc t1 = 

I.3.c. La durée t qui sépare deux impulsions consécutives doit être proche  ( durée nécessaire pour que uC atteigne ulimite + t0 durée très faible pour recharger le condensateur).

I.3.d. Nombre de battements du cœur par minute:

Toutes les =0,8 s  1 battement

toutes les 60 s  N battement N = 600,8= 75 battements par minute, ce qui semble réaliste.